Skaidrojošais apraksts

Dotais kanalizācijas projekts izstrādāts balstoties uz pasūtītāja uzdevumu un atbilstoši pastāvošajām LBN normām, kā arī SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.123/03-01. Dzīvojamai mājai Birzes ielā 1  projektēti kanalizācijas pieslēgumi pie centralizētās pilsētas kanalizācijas.  Pieslēgties pie esošām skatakām Birzes ielā, teknes atzīmes precizēt būvdarbu laikā. Kanalizācijas trasi izbūvēt no PP sadzīves kanalizācijas caurulēm dn110un dn160 ar ieguldes klasi T8. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena ražotāja. Demontēt un aizbērt esošās kanalizācijas izsmeļamās bedres.

Būvdarbu organizācija

- Kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

- Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

- Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

- Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācija topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

Autors:

Mārtiņš Pocis

Izmaksu aprēķins