SKAIDROJOŠS APRAKSTS

- VISPĀRĒJAS ZIŅAS.

  - Būvprojekts daudzdzīvokļu ēkas Uzvaras ielā 3 (kadastra apzīmējums 0900 005 0111 01), Jelgavā (klasifikācijas kods 11220103 - daudzdzīvokļu 3 līdz 5 stāvu ēkas) balkonu atjaunošanai sagatavots dzīvokļu īpašnieku, kurus uz savstarpēji noslēgtā pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata pārstāv pārvaldnieks - SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde,” uzdevumā atbilstoši projektēšanas nosacījumiem Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes izdotajā Būvatļaujā.

  - Projektēšanā izmantots SIA „Komunālprojekts Jelgava” 2016. gadā izdots tehniskās apsekošanas atzinums.

  - Sērijas 1-316 un 1-318 tipveida projektu materiāli.

2. OBJEKTA un PROJEKTA RISINĀJUMU ĪSS APRAKSTS.

  - Daudzdzīvokļu ēka Uzvaras ielā 3 ir uzbūvēta XX gs sešdesmito gadu vidū atbilstoši sērijas 1-318 tipveida projektam.

  - SIA „Komunālprojekts Jelgava” 2016. g. sagatavotajā tehniskās apsekošanas atzinumā dots katra balkona kopējā stāvokļa apraksts. un ieteikumi atjaunošanai.

  - Balkonu atjaunošanai izmantojama atzītu firmu tehnoloģija un materiāli. Ņemot vērā pieredzi bojātu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanā kā atbilstošāka atzīta „MAPEI’’ tehnoloģija un materiāli. Darbu secība un kvalitātes kontroles prasības dotas vispārīgajos norādījumos rasējumos:16-036-BK-1-5; īpašie norādījumi rasējumā:16-036-BK-6.

  - Atkarībā no balkona tehniskā stāvokļa sagatavoti četru pakāpju risinājumi. Sadalījums pa dzīvokļiem rasējumā 16-036-BK-5. Ja darba gaitā atsedzot balkonu grīdu, bojājumu pakāpe atšķiras no apsekošanā konstatētā, remontdarbu apmērs jāprecizē autoruzraudzības kārtībā.

  - Ja balkonus remontē izlases veidā, margu un norobežojošo virsmu krāsojumu pieskaņot pārējiem balkoniem, ja visus remontē vienlaikus – krāsojumu un norobežojošo ekrānu saskaņot ar arhitektu.

- BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

  - Objekta būvdarbi izdodami Būvkomersantu reģistrā reģistrētam būvuzņēmējam. Būvdarbi sākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas pašvaldības būvvaldē

  - Kā piebraucamais ceļš izmantojama  Uzvaras un Dobeles iela.

  - Ūdeni un elektroenerģiju būvdarbiem var saņemt no objekta ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju (mājas apsaimniekotāju – SIA „Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” un ēkas Uzvaras ielā 3 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu pārstāvi (mājas vecāko) saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību;

  - Būvlaukumā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves).

  - Būves ugunsdzēsībai izmantojams pilsētas ūdensvads un stendi ar darba rīkiem.

  - Materiāli un mehānismi novietojami ēkas funkcionālajā teritorijā ar apsaimniekotāja un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu pārstāvi saskaņotā vietā.

  - Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo darbu veikšanas projekts (DVP) un darbu grafiki, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju- SIA „Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu pārstāvi (mājas vecāko).

  - Darbu veikšanas projektos papildus LBN 310-15 norādītiem jautājumiem jāpievērš uzmanība izvēlētās renovācijas sistēmas tehnoloģiskajām prasībām un tam, ka balkonu remonts jāveic nepieļaujot iedzīvotāju drošības apdraudētību un netraucējot mājas iemītnieku sadzīvi.

Būvprojekta vadītājs:                                                             Kārlis Brakanskis