| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piez. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietus pašteces kanalizācija – K2 |  |  |  |
| 1 | PP ārējā pašteces lietus kanalizācijas uzmavu caurule Ø200; ieguldes klase SN8 | m | 100,0 |  |
| 2 | Rūpnieciski ražota gūlija D560/500 ar teleskopisku cauruli komplektā ar 40t četrkantīgu čuguna rāmi un taisnstūrveida resti ar eņģēm, nosēddaļas min.tilpums 70l; H=1,50 - 2,00m | kompl | 2 | Betona bruģakmenssegumā |
| 3 | Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli d500, ķeta vāku 40t un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,49-1,99m | kompl | 2 | Betona bruģakmenssegumā |
| 4 | Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli d500, ķeta vāku 40t un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,49m | kompl | 1 | Betona bruģakmenssegumā |
| 5 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar pamatni, ar pārseguma plātni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar akas lūku un ķeta vāku 25t, ar atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H = 2,50 - 3,00 m, ar naftas produktu uztveršanas filtru un smilšu nosēddaļu; apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kompl | 1 | Zālāja segumā |
| 6 | Aizsargčaula pievienojumam dz./bet. akas sienā caurulei Ø200 | gb | 3 |  |
| 7 | Šķelta, divdaļīga kabeļu apvalkcaurule Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) | m | 5,0 |  |
| 8 | Palīgmateriāli montāžai | kompl | 1* |  |
|  | Zemes darbi lietus kanalizācijas K2 izbūvei |  |  |  |
| 1 | Vairogu vai atbalstsienu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai | m | 100,0 |  |
| 2 | Cauruļvadu skalošana, CCTV inspekcija | m | 100,0 |  |
| 3 | Esošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana | vieta | 3 |  |
| 4 | Esošo cauruļvadu komunikāciju atšurfēšana | vieta | 9 |  |
| 5 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām | vieta | 3 |  |
| 6 | Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām cauruļvadu komunikācijām | vieta | 9 |  |
| 7 | Esošās akas D1000* izsūknēšana un iztīrīšana | vieta | 1 |  |
| 8 | Pieslēguma vieta esošai lietus kanalizācijai d800 esošā akā | vieta | 1 |  |
| 9 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 12 |  |
| 10 | Tranšeju rakšana 1,5 – 2,0m dziļumā, un ar to saistītie darbi (arī gruntsūdens atsūknēšana ja nepieciešams) | m | 75,0 |  |
| 11 | Tranšeju rakšana 2,0 – 3,0m dziļumā, un ar to saistītie darbi (arī gruntsūdens atsūknēšana ja nepieciešams) | m | 25,0 |  |
| 12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,15m, un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0,30m (ietverot noblīvēšanu) | m3 | 80,0 |  |
| 13 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 310,0* |  |
| 14 | Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilšu grunti, ietverot noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (grunts nomaiņa) | m | 230,0 |  |
| 15 | Bruģa seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 6,0 | Ietve |
| 16 | Zālāja seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 45,0 |  |
| 17 | Citi neuzskaitītie darbi | kompl | 1* |  |

Piezīmes:

- Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

- Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.

- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā.

- * materiāli un apjomi precizējami, tā lai var realizēt projektā sniegto risinājumu izpildi.

- Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi jāaplūko visa projekta tehniskā dokumentācija kopumā, nevis tikai materiālu specifikācija.

- Būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

- LKT sadaļas būvdarbu apjomos nav iekļauti zemes darbi kas attiecas uz vertikālā plānojuma izveidi, kā arī projektējamo segumu ierīkošanu.

Proj.d.vad:  B. Grāpēna

Sert.Nr. 3-00182

17.04.2016.