# Reģ. Nr.43603016278

Būvkomersanta reģ. Nr.2040-R

Lāču iela 42-1, Jelgava, LV -3001

Tel.  29269076   e-mail:  ivlac@llu.lv

###### Pasūtītājs:     Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava

###### Objekts:   “TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS”

Adrese:  Brīvības bulvāris 28, Jelgava

Kad. Nr. 0900 027 0199

BŪVPROJEKTS

Projekta Nr.	 399

###### Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās

###### daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

būvprojekta vadītājs					i. lāčauniece

AUTORS							dZ. ANTĀNS

            - 2016. gada, maijs

SĒJUMA SATURS

- Titullapa

- Sējuma saturs

- Zemes robežu plāns

- Topogrāfiskais plāns

- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols

- Skaidrojošais apraksts

- Būvprojekta vadītāja  sertifikāts

- Apdrošināšanas polises kopija

- Sia „Arhitektūra un Vide” komersanta reģ. apliecības kopija

- Sia „Arhitektūra un Vide” būvkomersanta reģ. apliecības kopija

Ģenplāna daļa  ĢP:

      - Vispārīgo datu lapa						ĢP – 1

      - Ģenerālplāns			     	M 1:500		ĢP – 2

      - Vertikālais plānojums		     	M 1:500		ĢP – 3

Materiālu specifikācijas

- Lietus ūdeņu kanalizācijas sadaļa

SKAIDROJOŠAIS  APRAKSTS

Teritorijas labiekārtojums paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības bulvārī 28, Jelgavā.

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja vēlmēm un  Jelgavas pilsētas apbūves noteikumiem.

Paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas priekšējā daļā labiekārtot esošo automašīnu stāvlaukumu:

- Noņemt esošo asfaltbetona stāvlaukuma segumu;

- Noplanēt projektētā laukuma platību saistībā ar projektētajām vertikālā plānojuma augstuma atzīmēm;

- Izbūvēt laukumā divas lietus ūdeņu savācēj gūlijas, laukuma priekšējās daļas abos stūros;

- Izbūvēt smilšu un naftas produktu nosēdaku ( d 1500mm ar atbalsta sienu un naftas produktu absorbējošu bonu virs atbalsta sienas;

- Pieslēgt projektēto lietus kanalizācijas ūdeņu sistēmu esošajai pilsētas LK sistēmai;

- Pārlikt esošās un ielikt projektētās betona borta apmales;

- Noblīvēt esošo un pievesto šķembu apakšslāni;

- Izbūvēt betona bruģakmens segumu.

- Automašīnu stāvlaukumā izbūvēt horizontālo marķējumu, stāvvietas tiks atdalītas ar tumši sarkanas krāsas betona bruģakmeni, priekšējā daļā automašīnas tiks novietotas 30 grādu leņķī pret stāvlaukuma malu un pie daudzdzīvokļu mājas paralēli laukuma malai.

Paredzētais betona bruģakmens laukums -  944,00 m2

Pārlikt esošās un projektētās betona apmales – 180 tekošie metri

Atjaunot zālienu priekšējā laukuma daļā – 130,00 m2

.

Arhitekte						I. Lāčauniece

LKT sadaļa